植物粉碎系统

用于提取用植物原料的前处理，切断粉碎。

1、基本工艺参数：

  - 物料名称：茶叶为主等植物原料；

  - 处理能力：300-600kg/小时；

  - 粉碎颗粒度：10-50目可调，以10-30目为主；

  - 出料：输送到筛分机；

  - 材质要求：卫生级304及以上不锈钢材质

  - 粉碎机与筛分机相连接，全封闭，防止扬尘

  - 原料损失率：≤1%

1.8带切草机（仙草等植物物料，处理量：100-300kg/小时，斩切长度：2~3cm；带上料，切断（配除尘），收料）；

供应商

浙江红五环制茶装备有限公司，联系人，苏渊卉，15700000955

渤海药机，沙振丽，15122538153