茶叶匀堆机

用于不同种茶叶、植物颗粒的混合，并配有传送带连接至投料料仓。

- 基本工艺参数：

  - 物料名称：茶叶；

  - 堆积密度：0.25~0.4kg/L；

  - 颗粒度：主要以碎茶为主(10目-50目)，30-50目＞50%；同时也能适用于整叶茶；

  - 处理量：＞700kg/小时；

  - 处理时间：投料、拌匀、出料时间＜60min；

  - 混匀率：≥90%（按茶多酚或咖啡因计算）；

  - 出料：传送带输送到10m³茶叶料仓（已配）；

  - 控制方式：PLC控制；

  - 电机能效等级：二级能效；

  - 材质要求：卫生级304及以上不锈钢材质，内部镜面抛光

  - 搅拌时间和搅拌速率：根据不同产品，工艺参数可调，可按不同产品分别保存和调取；

供应商

安徽捷迅光电技术有限公司，联系人：章经理，13515647236

浙江红五环制茶装备有限公司，联系人，苏渊卉，15700000955